Wykonawca:

……………………………………

( nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr  4 do SIWZ

nr postępowania 26/20

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY (CENNIK)

Zadanie nr 3 – Oleje silnikowe do pojazdów samochodowych napędzanych silnikami benzynowymi i diesla będące w okresie gwarancji producenta

| l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry wymagane | Szacunkowa ilość | Nazwa oferowanego oleju, producenta i poj. opakowania | Parametry oferowanych olejów | Cena jednostkowa w PLN brutto za 1 litr | Wartość brutto w PLN (kol.4xkol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Olej syntetyczny SAE 5W30 | Spełnia wymagania: 1.klasa jakości wg. ACEA: C3, 2. Porsche C30 3. BMW Longlife-04; Posiada dopuszczenia (aprobaty): 1. VW 504.00/507.00 2. MB Approval 229.31/229.51* Pozostałe wymagania: 1. Wskaźnik lepkości wg ASTM D2270 min. 163; 2. Pozostałość po spopieleniu [wy%] wg ASTM D874 – nie więcej niż 0,65 | 1.200 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1…………………………….. 2…………………………….. 3……………………………… Posiada dopuszczenia (aprobaty): 1 …………………………… 2 ………………………………. Pozostałe wymagania: 1……………………………. 2……………………………… |  |  |
| 2. | Olej syntetyczny SAE 5W30 | Spełnia wymagania: 1. klasa jakości wg API: SN/CF 2. Klasa jakości wg ACEA: C3 3. BMW Longlife-04 4. Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 posiada dopuszczenia (aprobaty): 1. Dexos 2** | 1.950 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: ………………………………… 2. . Klasa jakości ACEA: …………………………..……. 3…………………………….. 4……………………………… Posiada dopuszczenia(aprobaty): 1………………………………. |  |  |
| 3. | Olej syntetyczny SAE 5W30 | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg ACEA: C4 posiada dopuszczenia (aprobaty): 1.Renault RN 0720 Pozostałe wymagania: 1.skaźnik lepkości wg ASTM D2270 – min. 163; 2.TBN wg ASTM D2896 mgKOH/g 7,2 – 7,4 | 500 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości ACEA: …………………………..……. Posiada dopuszczenia(aprobaty): 1……………………………… Pozostałe wymagania: 1………………………………… 2………………………………. |  |  |
| 4. | Olej mineralny SAE 15w40 | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż CI-4/CH-4/SL/SJ 2. Klasa jakości ACEA: E7 3. Cummins CES 20077/20076 Posiada dopuszczenia (aprobaty): 1. MAN M 3275-1*** | 190 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: …………………….…….……... 2. Klasa jakości ACEA: ……………..…………..………. 3. ……………………………… Posiada dopuszczenia (aprobaty): 1.…………………………….. 2…………………………….. |  |  |
| 5. | Olej silnikowy 0w30 | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości ACEA: C1,C2 2. PSA B71 2312 lub B71 2290 | 350 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości ACEA: …………………………..……. 2…………………………….. |  |  |
| 6. | Olej silnikowy 5w40 | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości ACEA: C3 2. FIAT 9.55535-S2 | 285 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości ACEA: …………………………..……. 2…………………………….. |  |  |
| 7. | Olej silnikowy 0w30 | Spełnia wymagania: 1.Klasa jakości ACEA: C2 2. Ford WSS-M2C950-A | 440 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości ACEA: …………………………..……. 2…………………………….. |  |  |
| 8. | Olej Silnikowy 0w30 | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż SN 2. Klasa jakości ACEA: C3 Ineo ECS | 430 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1.Klasa jakości wg API: …………………….…….……... 2.Klasa jakości ACEA: …………………………..……. …………………………………. |  |  |
| 9. | Olej Silnikowy 5w30 | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż SN+RC 2. Klasa jakości ACEA: A3/B4 Posiada dopuszczenia (aprobaty): 1. Dexos1 | 1265 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: …………………….…….……... 2.Klasa jakości ACEA: …………………………..……. Posiada dopuszczenia(aprobaty): 1………………………………. |  |  |
| 10. | Olej Silnikowy 0w30 | Spełnia wymagania: 1. klasa jakości wg API: SN 2. Klasa jakości wg ACEA: C2 3. Toyota | 1250 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: …………………….…….……... 2.Klasa jakości ACEA: …………………………..……. 3…………………………….. |  |  |
| 11. | Olej Silnikowy 5w30 | Spełnia wymagania: 1. klasa jakości wg API: SJ 2. Klasa jakości wg ACEA: A5 3. Toyota | 575 litrów w opak. max. 5 litrów |  | Spełnia wymagania: 1. Klasa jakości wg API: …………………….…….……... 2.Klasa jakości ACEA: …………………………..……. 3…………………………….. |  |  |

*olej z poz. nr 1  musi być wpisany na listę referencyjną Mercedes Benz dostępna na stronie: http://bevo.mercedes-benz.com

* *w przypadku  dopuszczenia (aprobaty) Dexos 2 w kol.  6 należy wpisać alfanumeryczny kod licencyjny.

*** olej z poz. nr 4 musi być wpisany na listę referencyjną MAN dostępna na stronie my.man-mn.com/asplubricantsdbwebapp/lubricantsSelection

…………………………..					                         ……………………………………………….

DATA                                                                           	         PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ   
           DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY